BÁO CÁO THUYẾT MINH ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ BỘ GIA TỐC MẠNG NƠ-RON ĐỒ THỊ (GCN) TRÊN EDGE-FPGA
SỬ DỤNG BỘ NHÂN XẤP XỈ FP8 (DSP-FREE)

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ ĐỘNG LỰC NGHIÊN CỨU

Mạng Nơ-ron Đồ thị (Graph Convolutional Networks - GCN) là một trong những kiến trúc học sâu mạnh mẽ nhất hiện nay để xử lý dữ liệu cấu trúc đồ thị phi Euclid (như phân tích mạng xã hội, hệ thống gợi ý, phát hiện xâm nhập thiết bị IoT, hóa tin sinh học). Tuy nhiên, khi triển khai GCN trên các phần cứng biên (Edge devices/FPGA) bị giới hạn khắt khe về công suất và tài nguyên, hai nút thắt kỹ thuật lớn xuất hiện:

1. Nút thắt băng thông bộ nhớ (Memory-bound bottleneck): Quá trình gom cụm đặc trưng (Feature Aggregation) đòi hỏi nhân ma trận thưa với ma trận dày (SpMM), gây nghẽn băng thông truy xuất bộ nhớ ngoài DDR.
2. Nút thắt tính toán và năng lượng (Compute & Energy-bound bottleneck): Quá trình chuyển đổi đặc trưng (Feature Transformation) đòi hỏi phép nhân ma trận dày (GEMM), tiêu tốn lượng lớn bộ nhân DSP tích hợp sẵn trên FPGA.

Giải pháp của đề tài: Kết hợp định dạng số học dấu phẩy động 8-bit (FP8 E4M3/E5M2) với giải thuật nhân xấp xỉ L-Mul (Linear Multiplication) để thiết kế bộ gia tốc GCN hoàn toàn không sử dụng khối DSP (DSP-Free 100%), tối ưu hóa diện tích logic LUT, giảm công suất tiêu thụ và giữ độ sụt giảm chính xác dưới 1.0%.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THUẬT TOÁN XẤP XỈ FP8 L-MUL

2.1. Phân tích toán học lan truyền tiến GCN

Lan truyền tiến trong tầng GCN cơ bản (Kipf & Welling):
H^(l+1) = σ ( D_tilde^(-1/2) * A_tilde * D_tilde^(-1/2) * H^(l) * W^(l) ) = σ ( A_hat * H^(l) * W^(l) )

• Thứ tự thực thi tối ưu A(HW): Thay vì tính (AH)W, đề tài áp dụng thứ tự tính H*W trước rồi nhân với A_hat sau. Kỹ thuật này giảm trung bình ~32 lần số lượng phép toán và đồng nhất hóa toàn bộ quá trình thành chuỗi SpMM tuần tự trên PE Array.

2.2. Lượng tử hóa FP8 và Thuật toán nhân xấp xỉ L-Mul

Số FP8 được biểu diễn: x = (-1)^S * 2^(E - bias) * (1 + m), trong đó E4M3 có 1 sign, 4 exponent (bias=7), 3 mantissa.
Phép nhân 2 số FP8: Mul(x, y) = (1 + mx + my + mx*my) * 2^(Ex + Ey).
Thuật toán L-Mul thay thế thành phần phi tuyến mx*my bằng hàm hằng số từng đoạn 2^(-l(m)):
L-Mul(x, y) = (1 + mx + my + 2^(-l(m))) * 2^(Ex + Ey)
Với định dạng FP8 E4M3 (m=3), l(3) = 3 => 2^(-3) = 1/8 (tương đương 1 LSB trong phần cứng). Phép nhân được biến đổi 100% thành mạch cộng và dịch bit.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC PHẦN CỨNG BỘ GIA TỐC TRÊN FPGA

Kiến trúc phần cứng tổng thể của FP8GCN gồm 5 khối chức năng chính:
1. Unified PE Array: Chứa 16 PE Groups, mỗi PE Group chứa 16 bộ nhân xấp xỉ FP8 L-Mul song song (Tổng cộng 256 Multipliers chạy đồng thời ở xung nhịp 200 MHz, 0 DSP).
2. Hệ thống Ping-Pong Double-Buffering: 3 loại bộ đệm BRAM on-chip (Info Buffer, Sparse Buffer, Dense Buffer) luân phiên nạp dữ liệu từ bộ nhớ ngoài qua DMA để triệt tiêu thời gian chờ.
3. Cây gom đa tầng Pipelined Merger Tree: Cây cộng 4 tầng (16 -> 8 -> 4 -> 2 -> 1) chuyển đổi FP8 sang Fixed-point 16-bit để cộng dồn chính xác cao không suy hao.
4. Row Accumulator: Bộ tích lũy giá trị theo từng hàng của ma trận thưa và tái lượng tử hóa tự động về FP8 khi gặp cờ kết thúc hàng (row_end).
5. ReLU Activation Unit & FSM Controller: Khối kích hoạt 1 chu kỳ clock và bộ điều khiển máy trạng thái hữu hạn 5 pha điều phối luồng dữ liệu A(XW).

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỐI CHUẨN

4.1. Đánh giá sai số số học bộ nhân (Bit-Space Sweep 65,536 tổ hợp)

| Thiết kế bộ nhân | Định dạng | MRED | NMED | Đặc tính phần cứng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FP8-L-Mul (E4M3) [Đề xuất] | FP8 E4M3 | 3.94E-01 | 8.92E-03 | Chỉ cộng/dịch bit, 0 DSP, Fmax 200 MHz |
| FP8-L-Mul (E5M2) | FP8 E5M2 | 3.74E-01 | 2.41E-03 | Dải số rộng hơn nhưng mantissa 2-bit |
| DRUM-4 | INT8 | 5.83E-02 | 1.68E-02 | Cắt tỉa bit, cần barrel shifter |
| Mitchell Multiplier | INT8 | 8.47E-02 | 2.65E-02 | Xấp xỉ logarit, lệch giá trị lớn |

4.2. Độ chính xác suy diễn phân loại nút GCN (Node Classification Accuracy)

| Dataset | FP32 Exact | FP8 Exact | FP8 L-Mul [Đề tài] | INT8 DRUM-4 | INT8 Mitchell |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CORA | 80.40% | 81.00% | 79.40% (-1.00%) | 80.80% | 80.40% |
| CITESEER | 69.90% | 69.40% | 69.70% (-0.20%) | 70.00% | 69.70% |
| PUBMED | 78.80% | 79.30% | 78.40% (-0.40%) | 78.90% | 78.70% |

4.3. Đối sánh hiệu năng và công suất trên các nền tảng (Benchmarking)

| Nền tảng | Xung nhịp | DSP Slices | Công suất động | Speedup (Cora) | Energy Eff (Cora) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPU (Intel Xeon 5218) | 2.3 GHz | - | ~98.0 W | 1.0x (1.87 ms) | 3.57E4 graphs/kJ (1x) |
| Edge-GPU (Xavier NX) | 1.1 GHz | - | 14.98 W | 1.01x (1.85 ms) | 8x CPU |
| ASIC 40nm (GCNAX) | 1.0 GHz | - | 4.48 W | 9.0x (0.20 ms) | 265x CPU |
| FPGA DSP (LW-GCN) | 200 MHz | 512 (61%) | 8.16 W | 46.0x (41.2 us) | 704x CPU |
| FP8GCN [Đồ án này] | 200 MHz | 0 (0% DSP) | 5.44 W | 31.0x (61.0 us) | 712x CPU (Top-1) |

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết luận: Đề tài đã hiện thực thành công kiến trúc bộ gia tốc GCN xấp xỉ FP8 L-Mul trên FPGA. Kiến trúc chứng minh ưu thế vượt trội: loại bỏ 100% khối DSP (DSP-Free), giảm công suất động xuống 5.44 W, đạt tốc độ xử lý nhanh hơn 31x - 44x so với CPU và tiết kiệm năng lượng 712x - 1010x so với CPU trong khi độ sụt giảm chính xác hoàn toàn nằm dưới 1.0%.

2. Hướng phát triển: Mở rộng kiến trúc sang các mô hình đồ thị phức tạp hơn như Graph Attention Networks (GAT), GraphSAGE và tích hợp giao tiếp bus AXI-Stream nạp dữ liệu trực tiếp qua cổng PCIe/Ethernet.