## I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

### 1. Toán học GCN và Thứ tự tính toán tối ưu

Công thức lan truyền tiến của một tầng GCN:

H^(l+1) = σ( D_hat^(-1/2) * A_bar * D_hat^(-1/2) * H^(l) * W^(l) ) = σ( A_hat * H^(l) * W^(l) )

Thay vì tính theo thứ tự (A_hat * H) * W, kiến trúc đề tài áp dụng lịch trình tính toán A_hat * (H * W). Cách tiếp cận này giúp giảm số lượng phép toán trung bình lên đến 32 lần và chuyển toàn bộ bài toán về dạng nhân ma trận thưa - dày (Sparse-Dense Matrix Multiplication) đồng nhất.

### 2. Lượng tử hóa FP8 và Mạch nhân xấp xỉ L-Mul

Định dạng FP8 được biểu diễn bởi: x = (-1)^S * 2^E * (1 + m)

Phép nhân giữa hai số FP8:

Mul(x, y) = (1 + m_x + m_y + m_x * m_y) * 2^(E_x + E_y)

Giải thuật L-Mul thay thế thành phần nhân phức tạp m_x * m_y bằng hàm xấp xỉ tuyến tính:

LMul(x, y) = (1 + m_x + m_y + 2^(-l(m))) * 2^(E_x + E_y)

Điều này cho phép loại bỏ hoàn toàn khối nhân DSP, chỉ sử dụng các bộ cộng chuỗi Carry Chain và bảng tra LUT để thực hiện phép toán với độ suy giảm chính xác dưới 3%.

## II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHI TIẾT TRONG 3 THÁNG (12 TUẦN)

| Thời gian | Giai đoạn & Nhiệm vụ | Nội dung kỹ thuật chi tiết | Sản phẩm bàn giao (Deliverables) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tháng 1 (Tuần 1 - 4) | Tuần 1 - 2: Mô phỏng phần mềm & Lượng tử hóa FP8 | - Huấn luyện mô hình GCN 2-layer (hidden dim = 16) bằng PyTorch Geometric trên tập Cora, Citeseer, Pubmed. - Xây dựng module Python mô phỏng lượng tử hóa FP8 (E4M3/E5M2) và hàm nhân L-Mul. - Đánh giá độ suy giảm độ chính xác (Accuracy Loss < 3%). - Trích xuất ma trận trọng số, đặc trưng và ma trận kề ra file .mem làm Golden Model. | Mã nguồn Python, script lượng tử hóa, bộ test vector (.mem). |
| Tháng 1 (Tuần 1 - 4) | Tuần 3 - 4: Thiết kế RTL Mạch nhân FP8 DSP-Free | - Viết mã Verilog cho bộ nhân xấp xỉ FP8 L-Mul: Exponent Adder (Carry Chain), Mantissa Adder (LUT + CC) và Post-Processing. - Hiện thực bộ nhân FP8 chính xác để làm đối chứng. - Xây dựng Testbench quét kiểm thử toàn diện, đo sai số MRED và NMED. - Tổng hợp logic sơ bộ trên Vivado để kiểm tra tài nguyên LUT và tần số Fmax. | Mã nguồn Verilog bộ nhân FP8 L-Mul + Exact, báo cáo sai số MRED/NMED. |
| Tháng 2 (Tuần 5 - 8) | Tuần 5 - 6: Thiết kế Mảng PE & Kiến trúc Bộ nhớ | - Thiết kế nhóm PE (PE Group) gồm 16 bộ nhân xấp xỉ xử lý song song. - Xây dựng cấu trúc bộ đệm Ping-Pong (Double-Buffering) cho Info Buffer, Sparse Buffer và Dense Buffer bằng BRAM. - Hiện thực luồng xử lý ma trận thưa theo thuật toán Gustavson. | Module RTL mảng PE, module quản lý bộ đệm BRAM. |
| Tháng 2 (Tuần 5 - 8) | Tuần 7 - 8: Khối Hậu xử lý & RTL Co-Simulation | - Thiết kế khối Mergers gom tích riêng phần nhiều tầng kết hợp mạng Crossbar switch. - Hiện thực khối tích lũy Accumulator và hàm kích hoạt ReLU. - Hoàn thiện FSM Controller điều khiển toàn bộ luồng dữ liệu của bộ gia tốc. - Mô phỏng toàn diện trên Vivado Simulator với Golden Model. | Toàn bộ RTL Core của GCN Accelerator, dạng sóng mô phỏng (Waveform) chính xác. |
| Tháng 3 (Tuần 9 - 12) | Tuần 9 - 10: Tích hợp Hệ thống SoC & Đóng gói IP | - Đóng gói bộ gia tốc GCN thành IP chuẩn AXI4 / AXI-Stream. - Ghép nối với hệ thống vi xử lý ARM Processing System (PS) và khối AXI DMA qua Vivado IP Integrator. - Chạy Synthesis, Place & Route (P&R) đạt Timing Closure ở tần số mục tiêu 150-200 MHz. - Xuất file Bitstream và phần cứng phần mềm (.xsa). | IP Core hoàn chỉnh, Block Design Vivado, File Bitstream (.bit). |
| Tháng 3 (Tuần 9 - 12) | Tuần 11 - 12: Đo đạc Thực tế, Lập bảng So sánh & Báo cáo | - Nạp Bitstream lên board FPGA (Zynq / Kintex-7), đo đạc thời gian thực thi (Latency) và độ chính xác phân loại nút. - Trích xuất công suất thực tế từ Vivado Power Report và tài nguyên (0 DSP, % LUT/BRAM). - Lập bảng so sánh PPA và đồ thị Pareto Frontier với CPU, GPU và bộ gia tốc baseline. - Hoàn thiện quyển báo cáo đồ án tốt nghiệp và slide thuyết trình. | Quyển báo cáo thuyết minh Đồ án, Slide bảo vệ, Bảng số liệu thực nghiệm. |