KẾ HOẠCH TỔNG QUAN ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

Đề tài: Thiết Kế Bộ Gia Tốc Mạng Nơ-ron Đồ Thị (GCN) Trên Edge-FPGA Sử Dụng Bộ Nhân Xấp Xỉ FP8 (DSP-Free)
Thời gian thực hiện: 3 Tháng (12 Tuần)

1. TỔNG QUAN & ĐỘNG LỰC NGHIÊN CỨU

Mạng Nơ-ron Đồ thị (GCN) đang trở thành công cụ quan trọng trong xử lý dữ liệu phi cấu trúc (hệ gợi ý, phân tích mạng sinh học, phát hiện xâm nhập mạng). Tuy nhiên, việc triển khai GCN trên các thiết bị biên (Edge Devices / Edge-FPGA) gặp phải hai nút thắt chính: Băng thông bộ nhớ (Memory Bottleneck) trong giai đoạn gom cụm đặc trưng (Feature Aggregation) và Tài nguyên tính toán/Năng lượng (Compute & Energy Bottleneck) trong giai đoạn chuyển đổi đặc trưng (Feature Transformation).

Đồ án hướng tới việc giải quyết triệt để các hạn chế trên bằng cách kết hợp:

Lượng tử hóa FP8 (E4M3/E5M2): Giảm 75% băng thông bộ nhớ và dung lượng lưu trữ so với FP32 mà vẫn bảo toàn độ trung thực của dữ liệu.

Bộ nhân xấp xỉ FP8 (L-Mul / DSP-free): Thay thế phép nhân phần định trị (Mantissa Multiplication) tốn kém bằng mạch xấp xỉ tuyến tính chuyển thành cộng/dịch bit. Thiết kế loại bỏ hoàn toàn việc dùng khối DSP chuyên dụng (DSP = 0), tận dụng triệt để bảng tra LUT và Carry Chains trên FPGA.

Kiến trúc luồng dữ liệu tối ưu A(XW): Đổi thứ tự thực thi giúp giảm ~32x tổng số phép toán và chuyển toàn bộ quá trình suy diễn thành chuỗi phép nhân ma trận thưa - dày (SpMM) đồng nhất trên PE Array.

2. CÁC MỐC KIỂM SOÁT TIẾN ĐỘ (MILESTONES & DELIVERABLES)

| Mốc (Milestone) | Thời hạn | Nội dung kiểm thử & Tiêu chí | Sản phẩm bàn giao (Deliverables) |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Hết Tuần 4 | Pipeline mô phỏng phần mềm hoàn tất; Xác nhận cấu hình FP8 + L-Mul có độ suy giảm Accuracy <= 3% trên Cora/Citeseer/Pubmed. | Mã nguồn Python, Checkpoints mô hình, Bộ Test Vectors chuẩn (.mem/.hex) |
| M2 | Hết Tuần 6 | Module RTL các bộ nhân hoàn thành; Đo đạc sai số phần cứng MRED, NMED; Tổng hợp Vivado đạt Fmax >= 200 MHz, DSP = 0. | RTL Verilog bộ nhân (Exact, L-Mul, DRUM), Testbench quét 100% bit, Báo cáo Synthesis sơ bộ |
| M3 | Hết Tuần 8 | Kiến trúc PE Array & Gustavson SpMM Engine hoàn chỉnh; Co-simulation toàn bộ accelerator khớp 100% với Test Vectors. | Top-level RTL (fp8_gcn_top.v), FSM Controller, BRAM Buffers, Kết quả sóng mô phỏng Modelsim/Vivado |
| M4 | Hết Tuần 10 | Tích hợp AXI4-Lite/DMA; Hoàn tất P&R, Timing Closure (200 MHz); Tạo file Bitstream; Đo công suất Vivado Power Report. | Vivado Block Design, Bitstream (.bit), Báo cáo Utilization (LUT/FF/BRAM/DSP) & Power Report |
| M5 | Hết Tuần 12 | Bảng đối chuẩn hiệu năng hoàn tất; Biểu đồ Pareto Trade-off; Hoàn thiện thuyết minh đồ án và slide bảo vệ. | Báo cáo Đồ án hoàn chỉnh (Word/PDF), Slide thuyết trình, Package mã nguồn GitHub |

3. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHI TIẾT 3 THÁNG (12 TUẦN)

THÁNG 1: MÔ PHỎNG THUẬT TOÁN, LƯỢNG TỬ HÓA & MÔ PHỎNG XẤP XỈ

| Tuần | Mục tiêu trọng tâm | Chi tiết nhiệm vụ kỹ thuật | Sản phẩm đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 | Xây dựng Baseline GCN & Chuẩn hóa Dữ liệu | • Cài đặt môi trường PyTorch & PyTorch Geometric (PyG). • Tải và tiền xử lý 3 tập dữ liệu chuẩn: Cora, Citeseer, Pubmed. • Huấn luyện mạng 2-layer GCN chuẩn (FP32), lưu trọng số W làm mốc đối chuẩn. • Đạt Accuracy chuẩn: Cora (~81.5%), Citeseer (~70.3%), Pubmed (~79.0%). | Mã nguồn train_baseline.py, file trọng số checkpoint .pth |
| Tuần 2 | Lượng tử hóa FP8 & Giả lập Bộ nhân Xấp xỉ | • Xây dựng module lượng tử hóa FP8 (E4M3, E5M2) và Fixed-point (INT8/Q4.12). • Tính toán hệ số Scale factor S và hàm clip() hiệu chuẩn theo phân vị. • Hiện thực các thuật toán nhân xấp xỉ trên Python: + FP8 L-Mul (Linear Multiplication) + DRUM (Dynamic Range Approximate Multiplier) + Mitchell (Logarithmic Multiplier) | Thư viện quantization/fp8.py và các file mô phỏng approx_multipliers/ |
| Tuần 3 | Đánh giá Sai số Số học & Tích hợp GCN Inference | • Tích hợp bộ nhân xấp xỉ vào quá trình suy diễn GCN ở bước Feature Transformation (H x W). • Đo đạc chỉ số sai số số học: MRED (Mean Relative Error Distance), NMED. • Đánh giá độ suy giảm Node Classification Accuracy (Mục tiêu: sụt giảm <= 3%). | Bảng phân tích sai số số học & Báo cáo so sánh Accuracy |
| Tuần 4 | Nghiệm thu Milestone M1 & Xuất Test Vectors | • Chọn cấu hình xấp xỉ tối ưu nhất (FP8 E4M3 + L-Mul). • Viết script xuất ma trận kề A (dạng CSR), ma trận đặc trưng H, trọng số W ra file .mem/.hex. • Xuất kết quả Golden Output để làm chuẩn đối chiếu cho bước mô phỏng phần cứng. • Nghiệm thu Milestone M1. | Thư mục testvectors/ chứa các file .mem/.hex chuẩn hóa |

THÁNG 2: THIẾT KẾ PHẦN CỨNG (RTL), KHỐI PE & HỆ THỐNG GIA TỐC

| Tuần | Mục tiêu trọng tâm | Chi tiết nhiệm vụ kỹ thuật | Sản phẩm đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 5 | Thiết kế RTL Khối Nhân Xấp Xỉ (DSP-Free) | • Viết RTL Verilog cho bộ nhân chuẩn Exact FP8 Multiplier. • Hiện thực khối FP8 L-Mul Multiplier: + Exponent Adder (bộ cộng số mũ) + Mantissa Adder (bộ cộng định trị dùng LUT và Carry-Chains CARRY4/CARRY8) + Khối Sign XOR & Phát hiện giá trị 0. • Thiết kế thêm bộ nhân đối chứng (DRUM hoặc Approx 4:2 Compressor). | Mã nguồn Verilog: fp8_exact_mul.v, fp8_lmul.v, drum_mul.v |
| Tuần 6 | Testbench Khối Nhân & Tổng hợp Sơ bộ (Milestone M2) | • Viết Testbench quét toàn bộ không gian 256x256 vector đầu vào để đo MRED/NMED trên RTL. • Tổng hợp sơ bộ (Synthesis) trên Vivado (Target: Kintex-7 / Zynq-7000 / Artix-7). • Trích xuất thông số: LUTs, FFs, DSP = 0, Critical Path Delay, Fmax (Mục tiêu >= 200 MHz). • Nghiệm thu Milestone M2. | RTL Testbenches, Báo cáo Synthesis phần cứng sơ bộ |
| Tuần 7 | Thiết kế Kiến trúc PE Array & Bộ đệm (SpMM Engine) | • Thiết kế hệ thống Double-Buffering (Ping-Pong Buffer): Info Buffer, Sparse Buffer, Dense Buffer. • Ghép nối 16 bộ nhân xấp xỉ thành 1 PE Group; Nhân bản 16 PE Groups chạy song song theo giải thuật Gustavson. • Thiết kế Mergers Block (cây cộng dồn đa tầng) và Accumulator gom kết quả theo hàng. • Thiết kế khối hàm kích hoạt ReLU. | Mã nguồn RTL: pe_group.v, buffer_controller.v, merger_tree.v, relu.v |
| Tuần 8 | Tích hợp Top-Level & Co-Simulation (Milestone M3) | • Xây dựng FSM điều khiển luồng nạp ma trận và điều phối tính toán A(XW). • Tích hợp toàn bộ thành module fp8_gcn_top.v. • Viết Testbench nạp trực tiếp file test vector .mem từ Tuần 4. • Chạy Co-simulation: So khớp đầu ra phần cứng với Golden Output (đảm bảo khớp 100%). • Nghiệm thu Milestone M3. | Mã nguồn Top-level RTL, Testbench hệ thống, Waveform kiểm thử |

THÁNG 3: TRIỂN KHAI FPGA, ĐỐI SÁNH HIỆU NĂNG & HOÀN THIỆN BÁO CÁO

| Tuần | Mục tiêu trọng tâm | Chi tiết nhiệm vụ kỹ thuật | Sản phẩm đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 9 | Tích hợp Hệ thống (SoC / AXI Bus Integration) | • Đóng gói Accelerator thành IP Core trong Vivado IP Catalog. • Thiết kế giao tiếp AXI4-Lite cho thanh ghi điều khiển FSM và AXI-Stream/Master cho DMA. • Tạo Block Design kết nối với bộ xử lý (ARM Cortex-A9 trên Zynq hoặc MicroBlaze). • Viết chương trình C-driver cơ bản chạy trên SDK/Vitis để khởi động bộ gia tốc. | Vivado Block Design (.bd) và mã nguồn C-driver điều khiển |
| Tuần 10 | Implementation, Timing Closure & Bitstream (Milestone M4) | • Chạy Synthesis và Place & Route (P&R) trên Vivado ở tần số 200 MHz. • Tối ưu đường trễ, kiểm tra và giải quyết vi phạm Setup/Hold Time (Timing Closure). • Tạo file Bitstream (.bit) nạp board FPGA. • Xuất Vivado Utilization Report (LUT, FF, BRAM, DSP) và Vivado Power Report. • Nghiệm thu Milestone M4. | File Bitstream (.bit), Báo cáo Tài nguyên & Báo cáo Công suất tiêu thụ |
| Tuần 11 | Đo đạc Đối sánh Hiệu năng (Benchmarking & Pareto) | • Đo thời gian thực thi (Latency - ms/us), Tốc độ tăng tốc (Speedup), Năng lượng (Energy Efficiency - graphs/kJ). • Lập bảng đối chuẩn so sánh với CPU (Intel Xeon), Edge-GPU (NVIDIA Jetson) và các công bố trước (LW-GCN, BoostGCN). • Vẽ đồ thị Pareto Frontier: Tương quan giữa Accuracy Loss vs. PDPres (Power x CPD x Area). • Đánh giá mức cải thiện năng lượng (Mục tiêu: tiết kiệm năng lượng vượt trội nhờ DSP=0). | Bộ bảng biểu số liệu thực nghiệm & Biểu đồ Pareto phân tích |
| Tuần 12 | Hoàn thiện Luận văn & Chuẩn bị Bảo vệ (Milestone M5) | • Viết thuyết minh Báo cáo Đồ án Chuyên ngành (5 chương chuẩn học thuật). • Đóng gói mã nguồn sạch sẽ kèm tài liệu hướng dẫn README.md trên GitHub. • Thiết kế Slide thuyết trình PowerPoint và chuẩn bị video clip demo mô phỏng/chạy board. • Nghiệm thu Milestone M5 & Hoàn thành đồ án. | Quyển Báo cáo Đồ án (Word/PDF), Slide thuyết trình, Video Demo |

4. KHUNG ĐÁNH GIÁ & CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG (METRICS)

| Nhóm chỉ số | Chỉ số cụ thể (Metric) | Ý nghĩa & Mục tiêu kỳ vọng |
| --- | --- | --- |
| Sai số số học (Arithmetic Error) | MRED (Mean Relative Error Distance) NMED (Normalized Mean Error Distance) | Đo lường sai số tương đối và độ lệch giá trị của bộ nhân xấp xỉ so với phép nhân chính xác. Mục tiêu: Giữ phân bố sai số tập trung quanh 0. |
| Mô hình AI (GCN Accuracy) | Node Classification Accuracy (%) Accuracy Loss so với FP32 Baseline | Đo độ chính xác phân loại nút trên Cora, Citeseer, Pubmed. Mục tiêu: Mức độ sụt giảm độ chính xác <= 3%. |
| Tài nguyên phần cứng (Hardware) | LUT, FF, BRAM, DSP utilization Critical Path Delay & Fmax (MHz) | Mục tiêu: Triệt tiêu hoàn toàn khối DSP (DSP = 0), tối ưu số lượng LUTs/FFs và đạt tần số xung nhịp Fmax >= 200 MHz. |
| Hiệu năng & Năng lượng (PPA) | Dynamic / Static Power (W) Inference Latency (ms/us) Energy Efficiency (graphs/kJ) | Mục tiêu: Đạt mức cải thiện hiệu năng 10x-30x so với CPU và tiết kiệm năng lượng 1.1x-1.3x so với các kiến trúc FPGA dùng DSP. |

5. BẢNG QUẢN TRỊ RỦI RO & PHƯƠNG ÁN DỰ PHÒNG

| Rủi ro tiềm ẩn | Mức độ ảnh hưởng | Giải pháp kỹ thuật / Phương án dự phòng |
| --- | --- | --- |
| Không có sẵn kit FPGA vật lý để nạp bitstream | Trung bình | Sử dụng số liệu trích xuất từ Vivado Post-Implementation Timing Simulation và Vivado Vector-based Power Analysis. Đây là phương pháp công bố chuẩn mực được chấp nhận rộng rãi trên các tạp chí/hội nghị IEEE. |
| Bị vi phạm thời gian (Timing Violation / Negative Slack) ở 200 MHz | Cao | Thêm 1 tầng thanh ghi (Pipeline Register) tại khối Exponent Adder hoặc Cây cộng Mergers; Nếu cần, hạ tần số hoạt động xuống mức 150 MHz - 166 MHz. |
| Độ chính xác GCN bị suy giảm nhiều (> 5%) khi xấp xỉ | Trung bình | Áp dụng kỹ thuật hiệu chuẩn Percentile Calibration (99.9%) cho hệ số Scale factor S thay vì Min-Max đơn thuần để triệt tiêu ảnh hưởng của các giá trị ngoại lai (outliers). |
| Chênh lệch kết quả giữa RTL Simulation và Python | Cao | Xuất Test Vectors trung gian cho từng phân đoạn (sau SpMM 1, sau ReLU, sau SpMM 2) để khoanh vùng và sửa lỗi logic từng module con. |